ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADQUISICION DE EQUIPOS

COMPUTADORA DE ESCRITORIO

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU) |  |
| Componentes | Características |
| FORMATO | Mid Tower |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Incluir sistema de enfriamiento compatible con el case |
| PROCESADOR | Velocidad frecuencia base: 5.10 GHZ Núcleos: 16 Min / sub procesos: (24 o 32 subprocesos) Min Memoria cache L3: 64 MB Mínimo Caché L2 total: 16MB Mínimo Potencia Base del procesador: 170W Mínimo |
| MEMORIA RAM | 32GB DDR5 6000 MHz |
| PLACA MADRE (MAINBOARD) | Soporta memoria DDR5, hasta 6400+ (OC) MHz Ranuras PCle 5.0, Lightning Gen4 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2 LAN 2.5G PCB de 6 capas con cobre espesado de 2oz y materiales con nivel de servidor Bancos de Memoria: 4 Memoria min: 128 GB Conectores en placa Puertos USB 2.0 – 2 Mínimo Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A – 1 Mínimo Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C – 1 Mínimo Puerto USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C – 1 Mínimo SATA: 4 x 6Gb/s Mínimo Con. 4 pines: 7 Mínimo Sonido: Parlantes internos estéreo 2x1W Con. Tiras led RGB: 3 Mínimo Con. Refrigeración líquida: 1 Mínimo |
| ALMACENAMIENTO | 2TB SSD M.2 2280 |
| PUERTOS | Posterior Conectores de audio: 5 (Audio Boost) Audio: Combo Jack USB 2.0: 1 Mínimo USB 3.2 Gen 2x2: 1 Mínimo USB 3.2 Gen 2: 1 Mínimo Frontal USB 3.2, gen 2x2: 1 Mínimo USB 3.2 gen 1: 1 Mínimo USB 2.0: 1 Mínimo 1 puerto de micrófono, 1 puerto de audífonos |
| PUERTOS DE VIDEO | DisplayPort: 1x Mínimo HDMI: 1x Mínimo |
| TARJETA DE VIDEO | Memoria 12 GB GDDR6X 192 bit/128 bit Resolución Mínima: 7680x4320 pixeles Incluye refrigeración Interfaz PCIe 1x PCIe 8-pin (adaptador a 1x 12-pin incluido) HDMI: 1x Mínimo DisplayPort: 3x Mínimo |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Potencia: 1600 Watts Temperatura nominal de salid continua C: 50°C Conector PCIe: 8 Conector SATA: 16 Eficiencia: 80 plus titanium Voltaje de entrada: 100 – 240 VAC Temperatura de funcionamiento: 0°C – 50°C |
| MOUSE | si – óptico USB |
| TECLADO | Si – español |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Profesional 64 bits español licenciado, con partición de recuperación |
| OFIMATICA | SI (versión mínimo paquete de office 2021) |
| ANTIVIRUS | SI |
| MONITOR |  |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 32 pulgadas curvado |
| CURVATURA | 1500R |
| RELACIÓN DE ASPECTO | 16:9 |
| RESOLUCIÓN | 4K UHD Mínima |
| CONEXIONES | D – SUB VGA / DVI – D / HDMI |
| ACCESORIOS | Cable D-SUB VGA / HDMI |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGENES REFERENCIALES |  |

UPS (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA)

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL UPS (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| CAPACIDAD (VA) | 3000 VA Mínimo |
| CAPACIDAD (W) | 3 000 W Mínimo |
| MONTAJE | Torre |
| VOLTAJE NOMINAL | 220VAC +-1% |
| TOPOLOGÍA | Doble conversión |
| FRECUENCIA NOMINAL | 50/60Hz, rango 46 Hz a 64 Hz |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA INVERSOR A BYPASS | 4 ms |
| COMPOSICION DE CELDAS DE BATERIA | Litio Ion |
| LCD DISPLAY | Nivel de carga, Nivel de batería, Modo en línea, Modo en batería, Modo en Bypass e indicadores de fallas |
| GARANTÍA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| FUNCIONES | Impresión – copia – escaneo – fax |
| TECNOLOGÍA | Láser |
| INALAMBRICA | Wifi de doble banda integrada, Bluetooth de baso consumo |
| Calidad | Líneas finas (1200 x 1200 dpi) |
| IMPRESIÓN DOBLE CARA | Automático (por defecto) |
| VOLUMEN DE IMPRESIÓN | 750 a 4000 |
| TIPO DE ESCANER | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
| RESOLUCIÓN DE ESCANEO | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| VELOCIDAD DE ESCANEO | Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm /34 ipm (color) |
| VELOCIDAD DE COPIA (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) | Hasta 27 cpm |
| VELOCIDAD DE COPIA (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) | Hasta 27 cpm 6 |
| RESOLUCIÓN DE COPIA | Hasta 600 x 600 ppp Negro |
| SOPORTE | Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, pre perforado, reciclado, rugoso) Sobre; etiquetas |
| TAMAÑO DE PAPEL | A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K, Oficio, tarjetas postales (un JIS, doble JIS), Tamaño personalizado; 76 x 127 a 216 x 326 mm |
| BANDEJA DE ENTRADA | Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 a 250 hojas, alimentador de documentos automático (AAD) de hojas |
| VELOCIDAD DE FAX | 33.6 kbps |
| MEMORIA DE FAX | Hasta 400 páginas |
| RESOLUCION DE FAX | Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado) |
| CARTUCHOS | 1 de color: negro (monocromática) |
| PUERTOS | USB 2.0 Tipo A |
| PANTALLA | Pantalla táctil color de uso intuitivo |
| GARANTÍA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (FOTOCOPIADORA) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| FORMATO | Multifunción 4 en 1 |
| TAMAÑO DE PAPEL MÁXIMO | A3+ con soporte SRA3 |
| COLOR/B&N | Monocromo |
| TECNOLOGIA | LÁSER |
| TIPO DE INTERFAZ DE USUARIO | Pantalla táctil LCD en color |
| VELOCIDAD A4 MONOCROMO | 60 RPM |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 17segundos Mínimo |
| TIPO DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA | 1200 x 1200 ppp |
| CAPACIDAD DE PAPEL | Estándar Dos bandejas de papel: 2 x 550 hojas Bandeja Bypass: 100 hojas |
| GRAMAJE MÍNIMO DEL PAPEL | 300 g/m2 |
| TAMAÑO DE PAPEL | A3, A4, A5, A6, Oficio, Carta, Sobres |
| CAPACIDAD ESTÁNDAR -NEGRO | 42 000 paginas |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | Documentos a doble cara de una sola pasada (SPDF) |
| CAPACIDAD DE ESCANEADO Y COPIADO | Hasta 220 de una o dos caras en el SPDF |
| TARJETA DE RED | Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

SWITCH

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SWITCH 24 PUERTOS |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| METODO DE TRANSFERENCIA | Almacena y envía |
| FUNCION DE SERVICIO | Control de flujo 802.3x, la contrapresión Auto-Uplink cada puerto |
| CONTENIDO DEL PAQUETE | 24 puertos Gigabit Switch de escritorio Adaptador de corriente Guía de usuario |
| REQUISITOS DE SISTEMA | Microsoft Windows 10, 11 o posterior |
| INTERFACE | 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps Negociación automática / Auto MDI / MDIX |
| ESTANDARES DE IEEE | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| CERTIFICACIONES | FCC, CE, RoHS |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MIN) | 13.08 W |
| CARACTERISTICAS DE RED | Gigabit Ethernet |
| ANCHO DE BANDA | 48Gbit/s |
| TIPO DE CABLE SOPORTADO | Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a |
| GARANTIA | 3 años Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SWITCH 48 PUERTOS |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| PUERTOS | 48 puertos gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (mínimo) 2 puertos SFP de 1 Gbps 2 puertos SFP+ (10 Gbps) |
| ESTANDARES DE IEEE | IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | FUENTE DE ALIMENTACION: 100V - 240 VAC CONSUMO DE ENERGIA: 29.8 W |
| CONTENIDO | SWITCH CABLE DE PODER GUIA DE USUARIO PATAS DE GOMA KIT DE MONTAJE |
| REQUISITOS DE SISTEMA | Microsoft Windows 10, 11 o posterior |
| ESTANDARES DE IEEE | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| CERTIFICACIONES | FCC, CE, RoHS |
| RENDIMIENTO | 71.4 MP/S |
| CONSUMO DE ENERGIA | 56W |
| TIPO DE CABLE SOPORTADO | Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a |
| GARANTIA | 3 años Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

RED DE CABLEADO HORIZONTAL

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS CANALETAS (60X40MM) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| ANCHO | 60 mm (mínimo) |
| ALTO | 40 mm (mínimo) |
| CERTIFICACIÓN | IEC 61084-2-1, UL 94 HB |
| COLOR | Blanco |
| COMPARTIMENTACIÓN | 2 compartimentos |
| MODO DE FIJACIÓN | Adhesivo |
| MATERIAL | PVC (cloruro de polivinilo) |
| RESISTENCIA ANTI LLAMAS | HB acorde a UL 94 Auto extinguible |
| NORMAS | IEC 61084-2-1 UL 1595 |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | Resistencia a los lubricantes Resistencia al aceite |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (RINCONERO PARA CANALETA DE 60X40 MM PARA CABLE UTP) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| MATERIAL | PVC |
| DIMENSIONES | Angulo interno para canaleta de pared de 60X40 |
| FABRICACIÓN | Hecho en fabrica no manual |
| PROPIEDADES FÍSICAS | Tensión nominal: 500V Resistencia al impacto durante la instalación: 2J Temperatura Mínima de Transporte y Almacenaje: -25°C Temperatura Mínima de Uso: -5°C Temperatura Máximo de Uso: 60°C |
| COLOR | Blanco RAL (9003) |
| RESISTENCIA | A la propagación de llama |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP44 |
| CUMPLIMIENTO | RoHS |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (ESQUINERO PARA CANALETA DE 60X40 MM PARA CABLE UTP) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| MATERIAL | PVC |
| DIMENSIONES | Angulo interno para canaleta de pared de 60X40 |
| FABRICACIÓN | Hecho en fabrica no manual |
| PROPIEDADES FÍSICAS | Tensión nominal: 500V Resistencia al impacto durante la instalación: 2J Temperatura Mínima de Transporte y Almacenaje: -25°C Temperatura Mínima de Uso: -5°C Temperatura Máximo de Uso: 60°C |
| COLOR | Blanco RAL (9003) |
| RESISTENCIA | A la propagación de llama |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP44 |
| CUMPLIMIENTO | RoHS |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (UNIÓN PARA CANALETA DE 60X40 MM PARA CABLE UTP) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| MATERIAL | ABS +PC |
| COLOR | Blanco |
| ENLACE DE SECCIÓN CRUZADA | 60x40 mm |
| RESISTENCIA A LAS LLAMAS | UL 94 HB, auto extinguible |
| NORMATIVIDAD | IEC 61084-2-1 |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (TAPA FINAL PARA CANALETA DE 60X40 MM PARA CABLE UTP) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| MATERIAL | ABS+PC |
| MEDIDAS | 60x40 mm |
| AUTOEXTINGUIBLE | Sí |
| LIBRE DE HALÓGENOS | Sí |
| UL94 V0 | Sí |
| CERTIFICADO M1 | Sí |
| IEC 61084 | Sí |
| COLOR | Blanco |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (T PARA CANALETA DE 60X40 MM PARA CABLE UTP) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| MATERIAL | ABS+PC |
| MEDIDAS | 60x40 mm |
| FORMA | T |
| AUTOEXTINGUIBLE | Sí |
| LIBRE DE HALÓGENOS | Sí |
| UL94 V0 | Sí |
| CERTIFICADO M1 | Sí |
| IEC 61084 | Sí |
| COLOR | Blanco |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (CAJA DE PASO PVC DE 200X200X80 MM) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| CARACTERÍSTICAS | Resistente al impacto. De gran durabilidad y fácil de instalar. |
| MATERIAL | Plástico |
| CONTENIDO | 1 unid. |
| ALTO | 80 mm (mínimo) |
| ANCHO | 200 mm |
| PROFUNDIDAD | 255 mm |
| COLOR | Gris |
| USO | Ideal para conductos de cables |
| CARACTERÍSTICAS | Resistente al impacto. De gran durabilidad y fácil de instalar. |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (CAJA DE PASO PVC DE 200X200X80 MM) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| CARACTERÍSTICAS | Resistente al impacto. De gran durabilidad y fácil de instalar. |
| MATERIAL | Plástico |
| CONTENIDO | 1 unid. |
| ALTO | 80 mm (mínimo) |
| ANCHO | 200 mm |
| PROFUNDIDAD | 255 mm |
| COLOR | Gris |
| USO | Ideal para conductos de cables |
| CARACTERÍSTICAS | Resistente al impacto. De gran durabilidad y fácil de instalar. |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (ROLLO CABLE UTP DE 500M) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| CABLE DE RED | F/UTP CAT 6A (100 M) |
| APLICACIONES | - 1000BASE-TX Gigabit Ethernet / 1000BASE-T Gigabit Ethernet - 100BASE-TX Fast Ethernet / 10BASE-TX Ethernet - 10GBASE-T 10 Gigabit Ethernet - 100VG-AnyLAN / Video de banda ancha / Voz / T1 / ISDN Transmisión de 10Gbit (500Mhz) hasta una longitud de 100m |
| DIÁMETRO DEL CONDUCTOR | AWG 24 (0,51 mm) |
| CUBIERTA AISLANTE DEL CONDUCTOR | Espuma de piel libre de halógeno: 1,1 mm |
| SEPARADOR | Separador transversal no-metálico |
| MONTAJE DEL CABLE | 1x4 pares |
| MATERIAL DE LA CUBIERTA | PVC o LSZH |
| CABLE | IEC 61156-5; EN 50288-11-1 |
| NORMA DEL SISTEMA DE CABLEADO | ISO 11801/EN 50173-1/TIA-568 |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (JACK CAT 6A RJ45) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| NIVEL DE DESEMPEÑO | CAT 6A |
| TIPO DE JACK | RJ45 |
| ESTÁNDAR DE CALIDAD | Industry Standard Mechanical and Electrical Specifications; TIA/EIA |
| NORMA DE TERMINACIÓN | T568A / T568B |
| NÚMERO DE CONTACTOS | 8 |
| NÚMERO DE POSICIONES | 8 |
| APLICACIÓN DE CONECTOR | ETHERNET |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (PUNTO DE ACCESO WIFI) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| TIPO DE EQUIPO | Access Point (Punto de acceso de red inalámbrica para interiores) |
| TECNOLOGÍA INALÁMBRICA | - Doble radio: 5 GHz 802.11ac 3x3 MIMO y 2.4 GHz 802.11n 2x2 MIMO (mínimo) - Soporte para doble banda. - MU-MIMO 3x3 (mínimo) - Hasta 1.7 Gbps desempeño agregado. - Soporte Wi-Fi Multimedia (WMM). - DTIM configurable. - 16 SSID (mínimo) - Asignación y selección de canal de manera automática, así como los niveles de potencia del AP. - Soporte hasta de 255 clientes asociados por radio (mínimo) . |
| ESTÁNDARES IEEE | - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11d - IEEE 802.11i - IEEE 802.11n - IEEE 802.11ac - IEEE 802.1X - IEEE 802.3af - IEEE 802.3at - WIFI Alliance Certified |
| INTERFACES | - Un interfaz RJ-45 10/100/1000 BASE-T autosensing con capacidad de soportar alimentación eléctrica vía estándar PoE/PoE+ - Una interfaz de administración serial - Radio Bluetooth Low Energy (BLE) - Una interfaz USB 2.0. - Botón de reset |
| CONECTIVIDAD WIRELESS | - 802.11b: hasta 11 Mbps. - 802.11a/g: hasta 54 Mbps. - 802.11n 2.4 GHz: hasta 300 Mbps. - 802.11n 5 GHz: hasta 450 Mbps. - 802.11ac 5 GHz: hasta 1300 Mbps |
| ANTENAS | - Tres antenas internas omnidireccionales downtilt mínimo) - Ganancia 2.4GHz de 3.9 dBi (mínimo) - Ganancia 5GHz de 5.4 dBi (mínimo) - Bandas de frecuencia seleccionables por software para cada radio. - Reducción de interferencia co-canal |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

VEHICULO AEREO NO VEHICULADO (DRONE)

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (DRONE) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| TIPO DE DRONE | Despegue y aterrizaje vertical |
| PESO AL DESPEGAR | 4,5 KG Mínimo |
| PESO DE CARGA ÚTIL | 800G Mínimo |
| CAPACIDAD DE LA BATERIA | Dos baterías de 99Wh Mínimo |
| TIPO DE BATERIA | Ion-litio, tecnología de batería inteligente, en cumplimiento con la UN3481 |
| ENLACE DE RADIO | Bidireccional de 10 km con línea de vista |
| GPS A BORDO | GPS (L1, L2), GLONASS (L1, L2), Galileo (L1) y BeiDou (L1) Rango de frecuencias: 1227,6 MHz / 1242,9375-1251,6875 MHz / 1561,098 MHz / 1575,42 MHz / 1598,0625-1609,3125 MHz / 1602,00 MHz |
| VELOCIDAD DE VUELO | Velocidad operativa de crucero: 16 m/s (58 km/h) Mínimo Ascenso / descenso en crucero: 6 / 3 m/s (22 / 11 km/h) Mínimo Ascenso / descenso en vuelo estático: 6 / 2,5 m/s (22 / 9 km/h) Mínimo |
| RESISTENCIA AL VIENTA | Máximo viento sostenido: 12 m/s (43 km/h) Mínimo Máximas ráfagas de viento: 18 m/s (65 km/h) Mínimo Máximo viento sostenido sobre el suelo: 8 m/s (29 km/h) Mínimo |
| TIEMPO DE VUELO | 59 min. Mínimo |
| MÁXIMA ALTITUD DE DESPEGUE SOBRE EL NIVEL DEL MAR | 4800 m (15,700 ft) hasta 5000 msnm Mínimo. |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (CÁMARA nadir RGB PARA DRONE) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| TIPO | 42 MP, sensor de fotograma completo, lente de 35 mm, configuración nadir |
| TIPO DE SENSOR | Fotograma completo |
| PESO DE CARGA ÚTIL | 590g |
| COBERTURA CON GSD | 90 ha a 55m de altitud de vuelo Mínimo |
| LONGITUD FOCAL DE LA LENTE | 35nm |
| ÁNGULO VERTICAL DE VISIÓN | 37.8° |
| ÁNGULO HORIZONTAL DE VISIÓN | 54.3° |
| TIEMPO DE DISPARO | 0.6s Mínimo |
| DISTANCIA DE DISPARO | 9.6 m Mínimo |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (CÁMARA MULTIESPECTRAL PARA DRONE) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| TIPO | 5 sensores multiespectrales (R, G, B, RE, NIR, lente 5.5 mm) banda pancromática, lente de 10.3 mm, configuración nadir |
| CONVERTURA CON EL GSD | 90ha a 60m de altitud de vuelo Mínimo |
| PESO DE CARGA ÚTIL | 590g |
| PRECISIÓN ABSOLUTA HORIZONTAL (RMS) CON PPK (SIN GCPS) | 3cm Mínimo |
| PRECISIÓN ABSOLUTA VERTICAL (RMS) CON PPK (SIN GCPS) | 5cm Mínimo |
| TIPO DE SENSOR | 5 sensores individuales Rojo, verde, azul, borde rojo y las bandas infrarrojas cercanas Sensor pancromático |
| ÁNGULO HORIZONTAL DE VISIÓN | 54.3° |
| TIEMPO DE DISPARO | 0.5s Mínimo |
| DISTANCIA DE DISPARO | 8m Mínimo |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (RECEPTOR GNSS GEODÉSICO) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| NÚMERO DE CANALES | 226 canales con tecnología de Rastreo Universal |
| SEÑALES DE RASTREO / MULTIFRECUENCIA | GPS: L1, C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 GLONASS: L1, C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3C Galileo: E1, E5a, E5b, Alt-BOC BeiDou/BDS: B1, B2 IRNSS: L5 SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN (L1/L5) QZSS: L1 C/A, L1C, L1-SAIF/A, L2C, L5 |
| ESTÁTICO DE PRECISIÓN | H: 3mm + 0.1ppm V: 3.5mm + 0.4ppm |
| RTK CINEMÁTICO | H: 5mm + 0.5ppm V: 10 mm + 0.8 ppm |
| RTK NETWORK (RED) | H: 5mm + 0.5ppm V: 10 mm + 0.8 ppm |
| TIPO DE RADIO (ANTENA INTEGRADA) | 425-470 MHz UHF Integrado para RTK TX/RX / 1W de potencia de salida. Rango: 5 – 7 Km típico / 15 Km en buenas condiciones |
| PROTOCOLOS COMPATIBLE | TPS, PDL, Trimble y Satel 3AS |
| MODULACIÓN DE SEÑAL | 4FSK, GMSK |
| COMUNICACIÓN INALÁMBRICA | Bluetooth |
| PUERTOS | Serial RS232, USB 2.0, Energía externa y Antena externa |
| PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y AGUA | IP67 Humedad 100% con condensación |
| MEMORIA | Memoria interna no removible de 8GB |
| ACTUALIZACIÓN Y SALIDA DE DATOS | Hasta 20 Hz |
| SALIDA DE DATOS EN TIEMPO REAL | Rinex, TPS, RTCM, SC104 v2.x, CMR, CMR+ |
| SALIDAS ASCII | NMEA 0183 versión 2.x, 3.x y 4.x Cod. Binex |
| GOLPES | Soportar caídas de 2 metros de bastón al concreto |
| BATERIA | 1 batería interna recargable de 2 celdas de Litio-Ion Cada paquete de celdas de 3.6 V, 6.96 Ah, 25.1 Vatios. (Compatible con batería externa de 12V) |
| TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO | 15 horas Mínimo de funcionamiento continuo con modem apagado. 10 horas Mínimo de funcionamiento continúo en modo de recepción, de trabajo efectivo. |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (COLECTOR DE DATOS DE RECEPTOR GNSS GEODÉSICO) |  |
| Componentes | Características |
| PROCESADOR | Procesador Intel Quad-Core Pentium N4200, con capacidad de 1.10 Ghz |
| SISTEMA OPERATIVO | Microsoft Windows® 10 Pro (español) |
| SOFTWARE PARA OPERACIÓN DE CAMPO | Software de campo de licencia física instalado. |
| MEMORIA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS | 8 GB de memoria RAM (LPDDR4) Almacenamiento Flash interno de 120 GB Ranura para tarjeta de memoria micro SD/SDXC |
| PANTALLA | Área de visualización activa: 7 " (178 mm) Resolución WXGA de 800 x 1280 píxeles, a colores Visible en exteriores y bajo la luz solar LCD con retroiluminación Orientación horizontal y vertical |
| PANTALLA TÁCTIL | Interfaz multitáctil capacitiva para usar con guantes, lápiz de punta pequeña y en condiciones de humedad Cubierta de vidrio de alto intercambio iónico para resistencia a impactos y rayones Opciones de perfil de pantalla táctil |
| CÁMARA | Cámara trasera de 8 MP, cámara delantera de 2 MP de autofoco Captura de vídeo Formato de imagen JPEG Flash |
| GPS | Receptor GPS de alta sensibilidad Precisión de 2 a 5 metros 72 canales GNSS de seguimiento Receptor SBAS integrado en tiempo real (WAAS, EGNOS, etc.) |
| SENSORES INTEGRADOS | Brújula Acelerómetro Giroscopio |
| PUERTOS | Host USB 3.0 (conector A de tamaño completo) La entrada de energía es de 10 V a 15,5 V, nominal de 12 V CC Conector de audio de 3,5 mm, compatible con auriculares / micrófono estéreo |
| BLUETOOTH INTEGRADO | Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 de largo alcance |
| WIFI INTEGRADO | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 GHz y 5 GHz |
| PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y AGUA | IP68 |
| RESISTENCIA A GOLPES | Soportar múltiples caídas de 1.20m sobre concreto |
| BATERÍA | 01 batería de ion-litio recargable. |
| DURACIÓN DE BATERÍA | 15 horas continuas de uso Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (SOFTWARE DE POST PROCESO DE RECEPTOR GNSS GEODÉSICO) |  |
| Proporcionar procesamiento personalizable (transferencia de datos, procesamiento y ajuste según la necesidad), además de opciones de ajuste para la recopilación de datos con sistemas de estación total ópticos y hardware GNSS. Proceso de datos de mediciones de campo de métodos combinados de GPS/GNSS Post Procesamiento Diferencial (Estático, estático rápido, Stop & Go, cinemático y RTK) por Código en L1 y Fase Portadora en L1 y L2. - Incluir Capacitación |  |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (ESTACIÓN TOTAL) |  |
| --- | --- |
| Componentes | Características |
| AUMENTO | 30X |
| PODER DE RESOLUCIÓN | 2.5” |
| LONGITUD DE TELESCOPIO | 171mm |
| IMAGEN | Directa |
| CAMPO DE VISIÓN | 1°30’ (26m/1,000) |
| ILUMINACIÓN DE RETÍCULO | 5 niveles de brillo |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | (0.0015gon/0.025mil) |
| PRECISIÓN (ISO 17123-3:2001) | 5” |
| COMPENSADOR | Sensor de inclinación líquido de doble eje; rango de compensación ±6’ (±0.1111gon) |
| MÉTODO | Absoluto |
| SALIDIA LÁSER | Diodo láser rojo (690 nm) Clase 3R |
| ALCANCE CON 1 PRISMA | 6000m |
| RANGO DE MEDICIÓN SIN PRISMA | 1000m |
| PRECISIÓN DE MEDICIÓN CON PRISMA | 2 mm + 2 ppm |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | Medición fina/rápida: 0.001 m (0.005 ft / 1/8 inch) Medición seguimiento/rastreo: 0.01 m (0.1 ft / 1/2 inch |
| MEMORIA INTERNA | 1GB |
| MEMORIA EXTERNA | USB Flash (8 GB Mínimo) |
| USB | Puerto USB 2.0 (Tipo A Host / Client mini B) |
| PUNTERO LÁSER | Lase rojo Coaxial |
| BATERIA | 01 unidad, recargable de Ion-litio |
| DURACIÓN DE LA BATERIA | 20 horas de uso continuo Mínimo |
| GARANTIA | 12 meses Mínimo |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

SOFTWARE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOFTWARE PARA DISEÑO / MODELADO - ARQUITECTURA

Modelado de elementos BIM

Permite la realización de las tareas de diseños a través del modelo tridimensional de los elementos que pertenecen a distintas especialidades involucradas.

Modelado de Estructuras

- Permite la realización de tareas especializadas en el diseño, cálculos y simulaciones del modelo 3D de estructuras. - Permite la realización de diseño asistido por computadora para dibujo, diseño y modelado en 2D y 3D de forma precisa con sólidos, superficies, objetos de malla, características de documentación, entre otros.

Diseño de Arquitectura y construcción

Software para arquitectos, ingenieros y cualquier otra profesión para la transformación de conceptos en modelos de concreto. La cual incluye funcionalidad para diseño arquitectónico, construcción, ingeniería MEP y estructural.

Integración de sistemas de información geográfica

Permite la integración de sistemas de información geográfica con el Modelo de Información para realizar análisis de tráfico, redes, demográficos, entre otros.

IMAGEN REFERENCIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOFTWARE PARA INGENIERÍA

Planificación

Permite gestionar y controlar los tiempos de ejecución de la inversión como la realización de un cronograma.

Medición y presupuesto

- Permite la elaboración y estimación más precisa de presupuesto en base a costos unitarios para la ejecución de la inversión.

IMAGEN REFERENCIAL